IEEE 802.11-2024 第12.11节
FILS身份认证（Authentication for FILS）
中文翻译及术语整理

来源：IEEE Std 802.11-2024  Part 11: Wireless LAN MAC and PHY Specifications

本文档提供 IEEE Std 802.11-2024 第12.11节“Authentication for FILS（FILS身份认证）”的完整中文翻译，并对文中关键技术术语进行统一整理。翻译严格对应原文小节结构（12.11.1 至 12.11.2.7），英文原文中的公式、元素/字段名称、RFC/NIST 引用编号均予保留，以便对照查阅。术语对照见文末附录A。

目录

（请在Word中右键此处选择“更新域”以刷新目录）

12.11  FILS身份认证（Authentication for FILS）

12.11.1  概述（General）

FILS身份认证是一种RSNA（鲁棒安全网络关联）认证协议。FILS身份认证协议使用共享密钥或公钥对STA（站点）进行相互认证。当使用FILS共享密钥身份认证时，认证交互可选地以PFS（完美前向保密）执行；当使用FILS公钥身份认证时，始终使用PFS。当FILS身份认证协议以PFS执行时，STA和AP（接入点）根据一组特定的域参数（这些参数定义一个有限循环群）派生出临时公钥和私钥，然后交换公钥。FILS身份认证的结果包括一个PTKSA（成对临时密钥安全关联）。

FILS身份认证的安全性依赖于以下假设：

— 当使用FILS共享密钥身份认证时，每个STA与一个可用于EAP-RP的TTP（可信第三方）共享一个IETF RFC 6696中定义的有效rRK，或共享一个从先前已认证连接中缓存的PMK。

— 当使用FILS公钥身份认证时，每个STA都有一种手段来信任另一个STA的公钥。

— 当使用PFS时，协商一个有限循环群，在该群中求解离散对数问题在计算上是不可行的。

— 当使用PFS时，STA和AP在dot11RSNAConfigDLCGroupTable中至少共有一个有限循环群。

12.11.2  FILS身份认证协议（FILS authentication protocol）

12.11.2.1  概述（General）

STA和AP使用Authentication帧（认证帧）执行密钥建立，并使用(Re)Association Request和(Re)Association Response帧（（重新）关联请求/响应帧）执行密钥确认。

在交换Authentication帧之后，STA和AP派生出用于派生一组秘密密钥（如12.11.2.5.2所定义）的共享且秘密的密钥，这些密钥在交换(Re)Association Request和(Re)Association Response帧之后进行认证。

当使用共享密钥进行FILS身份认证时，如果STA与TTP共享一个有效的rRK，则应使用IETF RFC 5295和IETF RFC 6696中定义的EAP-RP。

为防止密钥重装攻击，非AP STA应维护一份作为FILS身份认证协议一部分而安装的最新GTK、最新IGTK、最新BIGTK和最新WIGTK的副本，如同它们因收到EAPOL-Key帧而安装一样（见12.7.7.4），并应在待设置的密钥与这两个密钥中的任一个匹配时，拒绝更新GTK、IGTK、BIGTK或WIGTK（见6.5.14）。

12.11.2.2  FILS AP的发现（Discovery of a FILS AP）

AP通过以下方式表明其能够执行FILS身份认证：在RSNE（鲁棒安全网络元素）中指示对表9-190中某个“Authentication type”单元格标识为FILS的AKM（认证与密钥管理套件）的支持，并在Beacon（信标）和Probe Response（探测响应）帧中同时包含该AKM和FILS Indication（FILS指示）元素。

注意——dot11AuthenticationAlgorithmsTable中包含一个条目、且其dot11AuthenticationAlgorithm等于filsSharedKeyWithoutPFS、filsSharedKeyWithPFS或filsPublicKey的AP，能够执行FILS身份认证。

AP可以通过在FILS Discovery帧的FD RSN Information子字段中指示对FILS AKM的支持，来表明其能够执行FILS身份认证。

AP通过在FILS Indication元素的FILS Information字段中把“支持无PFS的FILS共享密钥认证”（FILS Shared Key authentication without PFS supported）位设置为1，来指示对无PFS的FILS共享密钥身份认证的支持。AP通过在FILS Indication元素的FILS Information字段中把“支持带PFS的FILS共享密钥认证”（FILS Shared Key authentication with PFS Supported）位设置为1，来指示对带PFS的FILS共享密钥身份认证的支持。AP可以使用作为Beacon、Probe Response和FILS Discovery帧一部分的FILS Indication元素的Realm Identifier（域标识符）子字段通告零到七个域。如果STA认为它通过某个与AP通告的域匹配的散列域名、HESSID或其它ANQP信息，与AP共享一个IETF RFC 6696中定义的有效rRK，则STA可以使用EAP-RP开始与AP进行FILS共享密钥身份认证。域名散列（Domain name hashing）在11.45.4中规定。如果STA发现一个FILS AP，且该STA认为它与AP共享一个PMKSA，则它可以使用PMKSA缓存开始与AP进行FILS身份认证协议。

AP通过在FILS Indication元素的FILS Information字段中把“支持FILS公钥认证”（FILS Public Key authentication Supported）位设置为1，来指示对FILS公钥身份认证的支持。AP可以在作为Beacon、Probe Response和FILS Discovery帧一部分的FILS Indication元素中通告最多七个公钥指示符。如果STA发现它信任AP的X.509v3证书的颁发者，或者它信任通过匹配其散列值而标识的未经认证的公钥，则STA可以开始与AP进行FILS身份认证协议，并使用可信公钥执行相互认证。

12.11.2.3  使用FILS共享密钥身份认证建立密钥（Key establishment with FILS Shared Key authentication）

12.11.2.3.1  概述（Overview）

本子条款定义了使用FILS共享密钥身份认证在FILS STA与AP之间建立共享密钥的过程，该认证使用STA与TTP之间共享的对称密钥。

STA可以发起FILS共享密钥身份认证，既可以与一个连接到与STA共享有效密钥（在IETF RFC 6696中定义为rRK）的TTP的FILS AP进行，也可以与一个与其共享缓存PMKSA的FILS AP进行。如果这两种情况都不适用，可以通过IEEE 802.1X身份认证执行完整的EAP交互，以建立IETF RFC 6696中定义的rRK，或可以使用其它形式的FILS身份认证来建立共享的PMKSA。当使用RSNA执行完整EAP交互以建立rRK时，使用认证算法号0（开放系统Open System）。

注意——dot11AuthenticationAlgorithmsTable中包含一个条目、且其dot11AuthenticationAlgorithm等于filsSharedKeyWithoutPFS、filsSharedKeyWithPFS或filsPublicKey的AP，能够执行FILS身份认证。

使用IETF RFC 5295和IETF RFC 6696中定义的EAP-RP信令来验证STA与TTP之间对rRK的共同占有。EAP-RP信令使用Authentication帧中的Wrapped Data元素进行封装。AP解封从STA在Wrapped Data元素中收到的封装EAP-RP分组，并使用本标准范围之外的传输方式将EAP-RP分组转发给TTP。当AP从TTP收到EAP-RP分组时，AP通过将EAP-RP分组封装在Authentication帧的Wrapped Data元素中，将其转发给STA。

消息序列如图12-58（FILS共享密钥身份认证）所示。该图展示STA与AP之间依次进行Step-1和Step-2的IEEE 802.11 Authentication（认证）帧交换（AP与TTP之间的接口超出本标准范围，示例为RADIUS/Diameter），随后进行Step-3 IEEE 802.11 Association Request（关联请求）与Step-4 IEEE 802.11 Association Response（关联响应）。

以下子条款按照图12-58（FILS共享密钥身份认证）所示每个步骤进行组织。

12.11.2.3.2  非AP STA构造Authentication帧（Non-AP STA construction of Authentication frame）

如果STA选择发起FILS共享密钥身份认证，它应首先选择一个随机的16字节现时值（nonce），然后决定是否尝试PMKSA缓存。如果尝试PMKSA缓存，它应生成一个PMKSA标识符列表。如果STA尝试发起EAP-RP，它应按照IETF RFC 6696构造一个EAP-Initiate/Reauth分组，并带有以下澄清：

— 关于EAP-RP标志（Flags）：

— — B标志应设置为0，表明这不是一条EAP-RP引导（bootstrap）消息。

— — L标志应设置为1，表明STA与之共享rRK的TTP应在EAP-Finish/Reauth分组中提供rRK和rMSK的生存期。

— — EAP标识符（EAP Identifier）设置为0。

— Cryptosuite字段不得设置为1。

如果期望使用PFS，STA从dot11RSNAConfigDLCGroupTable中选择一个有限循环群，该表包含来自IANA维护的存储库中作为IETF RFC 2409（IKE）的“Group Description”属性的标识号。然后STA生成一个临时私钥，并使用所选有限循环群的生成元对其随机临时私钥执行该群的标量运算（scalar-op，见12.4.4.1），以计算一个临时公钥。

然后STA构造一个Authentication帧，根据是否使用PFS，将认证算法号（Authentication algorithm number）设置为4（无PFS的FILS共享密钥认证）或5（带PFS的FILS共享密钥认证）（见9.4.1.1），并将认证事务序列号（Authentication transaction sequence number）设置为1。随机现时值应编码在FILS Nonce元素（见9.4.2.188）中。如果生成了PMKSA标识符列表，则应使用它构造RSNE中的PMKID List字段。随机FILS Session（FILS会话）应编码在FILS Session元素（见9.4.2.178）中。如果生成了EAP-Initiate/Reauth分组，则应将其复制到Wrapped Data字段（见9.4.2.186）中。如果期望使用PFS，所选有限循环群应编码在Finite Cyclic Group（有限循环群）字段（见9.4.1.40）中，临时公钥应根据12.4.7.2.4中元素到八位位组字符串的转换编码在FFE字段（见9.4.1.38）中。

STA将Authentication帧传输给AP。

12.11.2.3.3  AP处理Authentication帧（AP processing of Authentication frame）

收到认证算法号等于4或5的Authentication帧后，AP应执行以下过程：

a) 如果Authentication帧包含Finite Cyclic Group字段，则AP应首先确定收到的FILS Authentication帧中所指示的有限循环群是否受支持。

b) 如果收到的FILS Authentication帧中所指示的有限循环群不受支持，AP应以认证算法号设置为5（带PFS的FILS共享密钥认证）（见9.4.1.1）且Status Code（状态码）字段设置为77（因提供的有限循环群不受支持而拒绝认证）的Authentication帧作出响应，并终止该交互。

c) 如果正在使用PFS，STA的公钥应根据12.4.7.2.5中的转换从八位位组字符串转换为元素。然后AP应按NIST Special Publication 800-56A R2的5.6.2.3中所述，以特定于群的方式验证STA的公钥。如果验证失败，AP应终止该交互。

d) AP应通过RSNE中是否存在PMKID List字段来检查是否正在尝试PMKSA缓存：

1) 如果RSNE中存在PMKID List字段，AP检查PMKID List中提供的任何PMKSA标识符是否与某个缓存PMKSA的标识符匹配。如果匹配，AP选择一个匹配的PMKID，并使用所识别PMKSA的PMK继续FILS共享密钥身份认证协议。

2) 如果RSNE中不存在PMKID List字段，或PMKID List中提供的任何PMKSA标识符都不匹配任何缓存PMKSA的标识符，AP检查是否包含EAP-Initiate/Reauth分组。如果没有，AP应以认证算法号根据是否使用PFS设置为4或5、且Status Code字段设置为53（无效PMKID）的Authentication帧作出响应，并终止该交互。

3) 如果包含EAP-Initiate/Reauth分组且未使用PMKSA缓存，AP应从Wrapped Data字段（见9.4.2.186）中提取所需数据，并将其转发给认证服务器（Authentication Server）。适当时，AP使用与使用EAP认证时相同的协议与认证服务器通信。合适的协议包括但不限于RADIUS（远程认证拨号用户服务，如IETF RFC 2865 [B33]中所规定）和Diameter（如IETF RFC 6942中所规定）。

如果正在使用PFS，AP还应生成一个临时私钥，并执行群的标量运算（见12.4.4.1）以产生其自身的临时公钥。如适用，AP可以将其临时公钥/私钥对的生成延迟到收到认证服务器的响应之后。认证服务器按照IETF RFC 6696的规定处理EAP-Initiate/Reauth分组，并向AP返回一个EAP-Finish/Reauth分组。在认证服务器认证成功的情况下，认证服务器随EAP-Finish/Reauth分组返回相关的EAP-RP rMSK。如果认证服务器响应失败指示，则AP应生成认证算法号字段设置为4（无PFS的FILS共享密钥认证）或5（带PFS的FILS共享密钥认证）（见9.4.1.1）、Status Code字段设置为15（因挑战失败而拒绝认证）的Authentication帧。在认证服务器认证成功的情况下，认证服务器随EAP-Finish/Reauth分组返回相关的EAP-RP rMSK，处理终止。

AP继续构造一个Authentication帧。

12.11.2.3.4  AP构造Authentication帧（AP construction of Authentication frame）

如果未使用PMKSA缓存，且AP未连接到STA使用EAP-Initiate/Reauth分组中key Name-NAI字段的域所标识的认证服务器，或不识别该认证服务器，则AP应向非AP STA发送Status Code字段设置为113（“因未知认证服务器而拒绝认证”）的Authentication帧。

否则，AP应生成自己的现时值，并为STA构造一个Authentication帧。AP应将非AP STA发送的Authentication帧中的FILS Session元素复制到该响应Authentication帧中。如果未使用PMKSA缓存，该帧应包含封装从认证服务器收到的EAP-Finish/Reauth分组的封装数据。此外，如果使用PFS，AP发送的Authentication帧的FFE字段包含AP的临时公钥。在该帧中，AP应根据是否使用PFS将认证算法号设置为4或5，并将认证序列号（Authentication sequence number）设置为2。如果使用PMKSA缓存，AP在PMKID List中指示所选的PMKID。

如果该交互正在使用PFS，AP应使用STA的临时公钥和其自身的临时私钥执行群的标量运算（见12.4.4.1），以产生一个临时Diffie-Hellman共享秘密DHss。

AP将Authentication帧传输给STA。在传输FILS Authentication帧后，AP按12.11.2.5进行密钥建立。

12.11.2.3.5  非AP STA处理Authentication帧（Non-AP STA processing of Authentication frame）

STA按如下方式处理收到的Authentication帧：

a) 如果发生以下任一情况，STA应放弃FILS身份认证：

1) 收到的Authentication帧不包含等于4（无PFS的FILS共享密钥认证）或5（带PFS的FILS共享密钥认证）（见9.4.1.1）的认证算法号（Authentication Algorithm Number）。

2) 尝试了PMKSA缓存，且收到的Authentication帧包含一个与STA发送的Authentication帧中PMKID不匹配的PMKID。

3) 收到的Authentication帧既不包含PMKID，也不包含EAP-Finish/Reauth分组。

4) 收到的Authentication帧不包含FILS Session元素。

5) 收到的FILS Session值与STA发送的Authentication帧中的值不匹配。

b) 如果收到的Authentication帧包含等于15（因挑战失败而拒绝认证）或53（无效PMKID）的Status Code字段，则STA应放弃FILS身份认证。

c) STA验证AP传输的PFS参数与STA先前传输的参数一致（通过STA是否传输了临时公钥来指示）：

1) 如果STA传输了临时公钥，而收到的Authentication帧不包含临时公钥，则STA应放弃FILS身份认证。

2) 如果STA未传输临时公钥，而收到的Authentication帧包含临时公钥，则STA应放弃FILS身份认证。

d) 如适用，STA按照IETF RFC 6696处理EAP-Finish/Reauth分组：

1) 如果R标志=0，表示成功，则STA应派生rMSK。

2) 如果R标志=1，表示失败，则STA应放弃FILS身份认证。

e) 如果该交互正在使用PFS，AP的公钥应根据12.4.7.2.5中的转换从八位位组字符串转换为元素。然后STA应按NIST Special Publication 800-56A R2的5.6.2.3中所述，以特定于群的方式验证AP的公钥。如果验证失败，STA应终止FILS身份认证协议。否则，STA应使用AP的临时公钥和其自身的临时私钥执行群的标量运算（见12.4.4.1），以产生一个临时Diffie-Hellman共享秘密DHss。

f) STA应按12.11.2.5执行密钥派生，并按12.11.2.6执行密钥确认。

如果STA正在尝试EAP-RP身份认证且未收到Authentication帧，则STA应按IETF RFC 6696中定义执行重传过程，并使用由MLME-AUTHENTICATE.request中的AuthenticateFailureTimeout参数指导的实现特定超时。如果重传过程失败，则STA应放弃FILS身份认证，并应通过IEEE 802.1X身份认证执行完整EAP认证。

如果STA正在尝试PMKSA缓存且未从AP收到Authentication帧，STA可以尝试使用替代认证方法。

12.11.2.4  使用FILS公钥身份认证建立密钥（Key establishment with FILS Public Key authentication）

12.11.2.4.1  概述（General）

本子条款定义了使用FILS公钥身份认证在FILS STA与AP之间建立共享密钥的过程。

当使用FILS公钥身份认证时，STA应使用公钥或缓存的PMKSA发起认证。

12.11.2.4.2  交换之前（Prior to exchange）

FILS公钥身份认证使用Diffie-Hellman交互执行密钥建立。在开始交互之前，非AP STA执行以下操作：

a) 从dot11RSNAConfigDLCGroupTable中选择一个有限循环群以执行Diffie-Hellman交互。

b) 生成一个随机16字节现时值，生成一个临时私钥，并使用所选群的标量运算（见12.4.4.1）以其私钥生成其临时公钥。

c) 决定是否尝试PMKSA缓存，如果尝试，则生成一个PMKSA标识符列表。

d) 按如下方式构造一个Authentication帧（见9.3.3.11）：

1) 认证算法号应设置为6（FILS公钥认证）（见9.4.1.1），认证事务序列号应设置为1。

2) 随机现时值应编码在FILS Nonce元素（见9.4.2.188）中。

3) 所选有限循环群应编码在Finite Cyclic Group字段（见9.4.1.40）中。

4) STA的临时公钥应根据12.4.7.2.4中元素到八位位组字符串的转换编码在FFE字段（见9.4.1.38）中。

5) 随机FILS Session应编码在FILS Session元素（见9.4.2.178）中。

6) RSNE中的Pairwise Cipher Suite Count（成对密码套件计数）字段应设置为1。

7) RSNE中的AKM Suite Count（AKM套件计数）字段应设置为1。

8) 如果生成了PMKSA标识符列表，则应使用它构造RSNE中的PMKID List字段。

然后STA将Authentication帧传输给AP。

12.11.2.4.3  收到后的处理（Processing after receipt）

收到认证算法号等于6的Authentication帧后，AP应执行以下过程：

a) 如果Finite Cyclic Group字段所指示的有限循环群不可接受，AP应以状态码为77（“因提供的有限循环群不受支持而拒绝认证”）的Authentication帧作出响应，并终止FILS身份认证协议。

b) 如果有限循环群可接受，AP应验证STA临时公钥的有效性：

1) 公钥根据12.4.7.2.5中的转换从八位位组字符串转换为元素。

2) 公钥作为群元素，按NIST Special Publication 800-56A R2的5.6.2.3中所述以特定于群的方式验证。如果验证失败，AP应终止FILS身份认证协议。

c) 从Authentication帧中提取STA的现时值和已验证的临时公钥。

d) AP应通过RSNE中是否存在PMKSA List字段来检查是否正在尝试PMKSA缓存。如果RSNE中存在PMKID List字段，AP检查PMKID List中提供的任何PMKSA标识符是否匹配某个缓存PMKSA的标识符。如果匹配，AP选择一个匹配的PMKID，并使用PMKSA缓存继续FILS公钥身份认证协议，否则AP使用数字签名继续FILS公钥身份认证协议。

12.11.2.4.4  后处理（Post processing）

接下来，AP应：

a) 生成一个随机16字节现时值和一个随机临时私钥，然后使用协商一致的群的标量运算（见12.4.4.1）以其私钥生成其临时公钥。

b) 按如下方式构造一个Authentication帧（见9.3.3.11）：

1) 认证算法号设置为6（FILS公钥认证）（见9.4.1.1），认证事务序列号设置为2。

2) 随机现时值编码在FILS Nonce元素（见9.4.2.188）中。

3) 有限循环群编码在Finite Cyclic Group字段（见9.4.1.40）中。

4) AP的临时公钥根据12.4.7.2.4中元素到八位位组字符串的转换编码在FFE字段（见9.4.1.38）中。

5) AP复制从STA收到的Authentication帧中的FILS Session元素。

6) 如果使用PMKSA缓存，AP在PMKID List中指示所选的PMKID。

c) 将Authentication帧传输给STA。

d) 基于STA的临时公钥和其自身的临时私钥，使用所选群的标量运算计算Diffie-Hellman共享秘密DHss。

e) 执行密钥派生（见12.11.2.5）。

12.11.2.4.5  收到时（Upon receipt）

STA按如下方式处理收到的Authentication帧：

a) 如果发生以下任一情况，STA应放弃FILS身份认证：

1) 收到的Authentication帧不包含等于6（FILS公钥认证）（见9.4.1.1）的认证算法号（Authentication Algorithm Number）。

2) 尝试了PMKSA缓存，且收到的Authentication帧包含一个与STA发送的Authentication帧中PMKID不匹配的PMKID。

3) 收到的Authentication帧不包含FILS Session元素。

b) 验证AP响应中的有限循环群等于STA选择的群，且从AP收到的FILS Session元素等于STA选择的FILS Session。如果这些不同，STA应终止认证交互。

c) 验证AP临时公钥的有效性：

1) 公钥根据12.4.7.2.5中的转换从八位位组字符串转换为元素。

2) 公钥作为群元素，按NIST Special Publication 800-56A R2的5.6.2.3进行以特定于群的方式验证。如果公钥验证失败，STA应终止认证交互。

d) 从Authentication帧中提取AP的现时值和已验证的临时公钥。

e) 基于AP的临时公钥和其自身的临时私钥，使用所选群的标量运算计算Diffie-Hellman共享秘密以派生DHss。

f) 执行密钥派生（见12.11.2.5）并开始密钥确认（见12.11.2.6）。

如果STA正在尝试PMKSA缓存且未从AP收到Authentication帧，STA可以尝试使用替代认证方法。

12.11.2.5  使用FILS身份认证建立密钥（Key establishment with FILS authentication）

12.11.2.5.1  概述（General）

当未使用PMKSA缓存时，根据12.11.2.5.2创建PMK。当使用PMKSA缓存时，不创建新的PMKSA。相反，用于PMKSA缓存的PMKSA保持不变，并继续由适当的PMKID标识。无论是否使用PMKSA缓存，每次FILS认证交互都应生成一个PTKSA。

PTKSA创建使用12.7.1.6.2中的KDF（密钥派生函数），从PMK派生以下密钥：完整性校验密钥（ICK）、PTK密钥加密密钥（PTK-KEK）和临时密钥（TK）。

PTKSA密钥建立后，应立即按12.11.2.6进行密钥确认。

12.11.2.5.2  使用FILS身份认证的PMKSA密钥派生（PMKSA key derivation with FILS authentication）

PMK使用两个现时值和来自FILS密钥建立的秘密来派生。用于标识PMKSA的PMKID使用来自协商AKM的散列算法，对特定于FILS密钥建立步骤的输入数据生成。PMK的长度应根据协商的AKM为256位或384位，PMKID的长度应为128位。如果使用FILS共享密钥身份认证生成输入密钥材料，PMK和PMKID按如下方式派生：

PMK = HMAC-Hash(SNonce ‖ ANonce, rMSK [ ‖ DHss ])

PMKID = Truncate-128(Hash(EAP-Initiate/Reauth))

当使用FILS公钥身份认证生成输入密钥材料时，PMK和PMKID按如下方式派生：

PMK = HMAC-Hash(SNonce ‖ ANonce, DHss)

PMKID = Truncate-128(Hash(gSTA ‖ gAP))

其中：

— SNonce——STA现时值，ANonce——AP现时值；

— rMSK——来自EAP-RP交互的共享秘密；

— DHss——在执行Diffie-Hellman交互时从该交互派生的共享秘密；当使用ECC（椭圆曲线密码）时，仅包含EDCH的x坐标；

— 括号——表示在执行Diffie-Hellman交互时包含共享秘密；否则没有可包含的共享秘密；

— EAP-Initiate/Reauth——STA在使用FILS共享密钥身份认证进行密钥建立期间发送的EAP-RP分组；

— gSTA——STA的Diffie-Hellman值；

— gAP——AP的Diffie-Hellman值；

— Hash——特定于协商AKM的散列算法（见表9-190）。

在完成PMK和PMKID生成后，共享秘密DHss和rMSK（如适用）应被不可恢复地删除。

12.11.2.5.3  使用FILS身份认证的PTKSA密钥派生（PTKSA Key derivation with FILS authentication）

对于PTKSA密钥生成，PRF（伪随机函数）的输入是PMKSA的PMK、一个常量标签，以及STA的MAC地址、AP的BSS的BSSID、STA的现时值和AP的现时值的级联。当协商的AKM是00-0F-AC:14或00-0F-AC:16时，PTK-KEK的长度应为256位，ICK的长度应为256位。当协商的AKM是00-0F-AC:15或00-0F-AC:17时，PTK-KEK的长度应为512位，ICK的长度应为384位。当协商的AKM是00-0F-AC:16时，FILS-FT为256位；当协商的AKM是00-0F-AC:17时，FILS-FT为384位；否则，不派生FILS-FT。当派生KDK时，KDK的长度等于PMK_bits的值（见12.7.1.3）。如果以下任一为真，则应派生KDK：

— 协商了WUR（唤醒接收机）帧保护；

— dot11SecureLTFImplemented为真，且对等STA已在其RSNXE（RSN扩展元素）中通告安全的HE-LTF支持能力（见9.4.2.240）。

否则，不得派生KDK。

因此，从KDF提取的总位数应为640+TK_bits、1124+TK_bits或1408+TK_bits，具体取决于协商的AKM（当协商了WUR帧保护时）；否则应为512+TK_bits、896+TK_bits或1280+TK_bits，具体取决于协商的AKM，其中TK_bits根据表12-8确定：

PTK = PRF-X(PMK, "FILS PTK Derivation", SPA ‖ AA ‖ SNonce ‖ ANonce [ ‖ DHss ])

ICK = ExtractBits(PTK, 0, ICK_bits)

PTK-KEK = ExtractBits(PTK, ICK_bits, KEK_bits)

TK = ExtractBits(PTK, ICK_bits + KEK_bits, TK_bits)

当使用FILS身份认证进行FT（快速转换）初始移动域关联时：

FILS-FT = ExtractBits(PTK, ICK_bits + KEK_bits + TK_bits, FILS-FT_bits)

当使用FILS身份认证进行FT初始移动域关联且派生KDK时：

KDK = ExtractBits(PTK, ICK_bits + KEK_bits + TK_bits + FILS-FT_bits, KDK_bits)

当未使用FILS身份认证进行FT初始移动域关联且派生KDK时：

KDK = ExtractBits(PTK, ICK_bits + KEK_bits + TK_bits, KDK_bits)

其中：

— ICK_bits——ICK的位数；

— KEK_bits——PTK-KEK的位数；

— FILS-FT_bits——使用FILS身份认证进行FT初始移动域关联时FILS-FT的位数；

— KDK_bits——KDK的位数，等于PMK_bits的值（见12.7.1.3）；

— X——表12-8中的512+TK_bits、768+TK_bits、896+TK_bits或1280+TK_bits，具体取决于协商的AKM（当派生KDK时）；否则，X是表12-8中取决于协商AKM的512+TK_bits、768+TK_bits、896+TK_bits或1280+TK_bits；

— PMK——来自PMKSA的PMK，既可以来自初始FILS连接创建，也可以在使用PMKSA缓存时来自缓存的PMKSA；当使用FILS身份认证进行FT初始移动域关联时，它等于MPMK（见12.7.1.6.3）；

— SPA——STA的MAC地址，AA——AP的BSS的BSSID；

— SNonce——STA的现时值；

— ANonce——AP的现时值；

— DHss——在执行Diffie-Hellman交互且使用PMKSA缓存时，从该交互派生的共享秘密；

— 括号——表示在使用PMKSA缓存时执行Diffie-Hellman交互时包含共享秘密；否则没有可指示的共享秘密。

在完成PTK生成后，如果执行了Diffie-Hellman交互，共享秘密DHss应被不可恢复地删除。

如果协商了WUR帧保护，WTK应使用12.7.1.6.2中定义的KDF从KDK派生：

WTK = KDF-Hash-Length(KDK, "WUR Temporal Key", SPA ‖ AA ‖ SNonce ‖ ANonce [ ‖ DHss ])

其中：

— KDF-Hash-Length是12.7.1.6.2中定义的密钥派生函数，使用AKM套件选择符标识的散列算法（见表9-190）；

— Length是待派生的总位数，即WTK的位数，等于128。

12.11.2.6  使用FILS身份认证的密钥确认（Key confirmation with FILS authentication）

12.11.2.6.1  概述（General）

FILS身份认证的密钥确认是一个(Re)Association Request帧，后跟一个(Re)Association Response帧。(Re)Association Request和(Re)Association Response帧的组成部分应使用PTK-KEK保护。

12.11.2.6.2  用于FILS密钥确认的(Re)Association Request

STA按9.3.3.5和9.3.3.7为FILS身份认证构造一个(Re)Association Request帧。使用散列算法生成FILS Key Confirmation（FILS密钥确认）元素，具体散列算法取决于协商的AKM（见9.4.2.23.3）。

如果dot11RSNAOperatingChannelValidationActivated为真且AP指示OCVC（工作信道验证能力），STA应在请求中包含OCI元素。

对于FILS共享密钥身份认证以及使用PMKSA缓存的FILS公钥身份认证，FILS Key Confirmation元素的KeyAuth字段通过使用协商散列算法的HMAC模式，以ICK为密钥，对STA的现时值、AP的现时值、STA的MAC地址、AP的BSS的BSSID以及有条件地STA的公钥Diffie-Hellman值和AP的公钥Diffie-Hellman值的级联（按此顺序）来构造：

Key-Auth = HMAC-Hash(ICK, SNonce ‖ ANonce ‖ STA-MAC ‖ AP-BSSID [ ‖ gSTA ‖ gAP ])

其中：

— Hash——特定于协商AKM的散列算法（见表9-190）；

— SNonce——STA的现时值；

— ANonce——AP的现时值；

— STA-MAC——STA的MAC地址，AP-BSSID——AP的BSS的BSSID；

— gSTA——STA的Diffie-Hellman公钥值；

— gAP——AP的Diffie-Hellman公钥值；

— 括号——表示在使用PFS进行FILS共享密钥认证或使用PMKSA缓存进行FILS公钥认证时包含Diffie-Hellman公钥值；否则没有可包含的Diffie-Hellman公钥值。

对于未使用PMKSA缓存的FILS公钥身份认证，FILS Key Confirmation元素的KeyAuth字段是使用STA的私钥，对STA的公钥Diffie-Hellman值、AP的公钥Diffie-Hellman值、STA的现时值、AP的现时值、STA的MAC地址和AP的BSS的BSSID的级联（按此顺序）应用协商散列算法的数字签名：

Key-Auth = Sig-STA(gSTA ‖ gAP ‖ SNonce ‖ ANonce ‖ STA-MAC ‖ AP-BSSID)

其中：

Sig-STA( )——表示使用STA的私钥的数字签名，与其可信公钥相对应。

签名的形式取决于STA使用的公钥类型（RSA为IETF RFC 3447，DSA为FIPS 186-4，ECDSA为ISO/IEC 14888-3）。待签名数据首先进行散列，与相应数字签名算法一起使用的散列算法应特定于协商的AKM。

(Re)Association Request帧应使用12.11.2.7中定义的AEAD算法，以PTK-KEK为密钥进行加密。用于Association Request帧的AEAD算法的AAD（附加认证数据）由以下数据组成，按以下顺序作为独立组成部分传递：

— STA的MAC地址；

— AP的BSS的BSSID；

— STA的现时值；

— AP的现时值；

— (Re)Association Request帧中从Capability Information（能力信息）字段（含）到FILS Session元素（含）的内容。

传递给AEAD算法的明文是未加密帧体中FILS Session元素之后的数据。AEAD算法的输出成为加密并认证的(Re)Association Request帧中FILS Session元素之后的数据。算法的输出如IETF RFC 5116中所规定。生成的(Re)Association Request帧应传输给AP。

AP将收到的(Re)Association Request帧的FILS session与用于标识Authentication帧中FILS session的FILS session进行比较。如果不同，认证交互失败。

如果dot11RSNAOperatingChannelValidationActivated为真且STA在请求的RSNE中指示OCVC，AP应通过确保以下全部为真来验证请求中的OCI元素：

— OCI元素存在；

— OCI中的信道信息与当前工作信道参数匹配（见12.2.10）。

否则，AP通过丢弃该帧来拒绝该请求。

AP使用12.11.2.7中定义的AEAD算法，以PTK-KEK为密钥，解密并验证收到的(Re)Association Request帧。AAD按上文定义重建，并与收到的帧的密文一起传递给AEAD解密操作。

如果AEAD解密操作的输出返回失败，认证交互失败。如果输出未返回失败，输出明文将替换密文，作为帧体中FILS Session元素之后的部分，并继续通过检查FILS Key Confirmation元素的值来处理收到的帧。

AP验证(Re)Association Request帧中收到的RSNE具有与STA的Authentication帧中RSNE包含的相同的AKM套件、密码套件和RSN能力。如果这些字段不同，认证交互失败。

对于FILS共享密钥身份认证，AP以与STA构造其Key-Auth相同的方式构造一个验证器Key-Auth′。

AP将Key-Auth′与收到的帧的FILS Key Confirmation元素中的KeyAuth字段进行比较。如果不同，认证失败。

对于FILS公钥身份认证，AP使用来自FILS Public Key元素的STA（经认证的）公钥，验证KeyAuth字段中包含的签名是否与STA声称的对以下级联的签名相对应：

— STA的公钥Diffie-Hellman值gSTA；

— AP的公钥Diffie-Hellman值gAP；

— STA的现时值SNonce、AP的现时值ANonce；

— STA的MAC地址STA-MAC；

— AP的BSS的BSSID AP-BSSID。

按此顺序，根据所使用的签名方案。此外，AP根据IETF RFC 5280中检查证书和证书链的过程，从密码学角度和从安全策略角度检查证书链中的所有证书。如果这些验证中任何一个失败，认证失败。

如果认证被判定为失败，ICK、PTK-KEK、TK和PTKSA应被不可恢复地删除，AP应返回一个状态码设置为112（因FILS认证失败而拒绝认证）的Authentication帧。如果此次失败的认证尝试未使用PMKSA缓存，PMKSA也应被删除。如果使用了PMKSA缓存，失败的原因可能是冒充攻击。因此，当使用PMKSA缓存的FILS失败时，AP可以决定保留缓存的PMKSA。

12.11.2.6.3  用于FILS密钥确认的(Re)Association Response

AP按9.3.3.6和9.3.3.8为FILS身份认证构造一个(Re)Association Response帧。与(Re)Association Request帧一样，使用散列算法生成FILS Key Confirmation元素，具体散列算法取决于协商的AKM（见9.4.2.23.3）。

AP构造一个Key Delivery（密钥交付）元素，指示当前的GTK和GTK PN，如果启用了管理帧保护则指示当前的IGTK和IPN；如果启用了信标保护则指示当前的BIGTK和BIPN；如果启用了WUR帧保护则指示当前的WIGTK和WIPN。GTK承载在GTK KDE中。IGTK和IPN承载在IGTK KDE中。BIGTK和BIPN承载在BIGTK KDE中。WIGTK和WIPN承载在WIGTK KDE中。AP将该元素放入(Re)Association Response帧中。

如果dot11RSNAOperatingChannelValidationActivated为真且STA指示OCVC，AP应在响应中包含OCI元素。

对于FILS共享密钥身份认证以及使用PMKSA缓存的FILS公钥身份认证，FILS Key Confirmation元素的KeyAuth字段通过使用协商散列算法的HMAC模式，以ICK为密钥，对AP的现时值、STA的现时值、AP的BSS的BSSID、STA的MAC地址以及有条件地AP的公钥Diffie-Hellman值和STA的公钥Diffie-Hellman值的级联（按此顺序）来构造：

Key-Auth = HMAC-Hash(ICK, ANonce ‖ SNonce ‖ AP-BSSID ‖ STA-MAC [ ‖ gAP ‖ gSTA ])

其中：

— Hash——特定于协商AKM的散列算法（见表9-190）；

— ANonce——AP的现时值；

— SNonce——STA的现时值；

— AP-BSSID——AP的BSS的BSSID，STA-MAC——STA的MAC地址；

— gAP——AP的Diffie-Hellman公钥值；

— gSTA——STA的Diffie-Hellman公钥值；

— 括号——表示在使用PFS进行FILS共享密钥认证时包含Diffie-Hellman公钥值；否则没有可包含的Diffie-Hellman公钥值。

对于未使用PMKSA缓存的FILS公钥身份认证，FILS Key Confirmation元素的KeyAuth字段是使用AP的私钥，对AP的公钥Diffie-Hellman值、STA的公钥Diffie-Hellman值、AP的现时值、STA的现时值、AP的BSS的BSSID和STA的MAC地址的级联（按此顺序）应用协商散列算法输出的数字签名。数字签名的具体构造取决于公钥/私钥对的密码体制：

Key-Auth = Sig-AP(gAP ‖ gSTA ‖ ANonce ‖ SNonce ‖ AP-BSSID ‖ STA-MAC)

其中：

Sig-AP( )——表示使用AP的私钥的数字签名，与其可信公钥相对应。

签名的形式取决于AP使用的公钥类型（RSA为IETF RFC 3447，DSA为FIPS 186-4，ECDSA为ISO/IEC 14888-3）。待签名数据首先进行散列，与相应数字签名算法一起使用的散列算法应特定于协商的AKM。

(Re)Association Response帧应使用12.11.2.7中定义的AEAD算法，以PTK-KEK为密钥进行加密。用于(Re)Association Response帧的AEAD算法的AAD由以下数据组成，按以下顺序作为独立组成部分传递：

— AP的BSS的BSSID；

— STA的MAC地址；

— AP的现时值；

— STA的现时值；

— (Re)Association Response帧中从Capability Information字段（含）到FILS Session元素（含）的内容。

传递给AEAD算法的明文是未加密帧体中FILS Session元素之后的数据。AEAD算法的输出成为加密并认证的(Re)Association Response帧中FILS Session元素之后的数据。算法的输出如IETF RFC 5116中所规定。生成的(Re)Association Response帧应传输给STA。

如果dot11RSNAOperatingChannelValidationActivated为真且AP在其RSNE中指示OCVC，STA应通过确保以下全部为真来验证响应中的OCI元素：

— OCI元素存在；

— OCI中的信道信息与当前工作信道参数匹配（见12.2.10）。

否则，STA应丢弃该帧。

STA使用12.11.2.5中定义的AEAD算法，以PTK-KEK为密钥，解密并验证收到的(Re)Association Response帧。AAD按本子条款上文定义重建，并与收到的帧的密文一起传递给AEAD解密操作。

STA将收到的帧的FILS Session与其选择用于标识FILS session的FILS Session进行比较。如果不同，认证失败。

如果AEAD解密操作的输出返回失败，认证交互失败。如果输出未返回失败，输出明文将替换密文，作为帧体中FILS Session元素之后的部分，并继续通过检查FILS Key Confirmation元素的值来处理收到的帧。

STA验证(Re)Association Response帧中收到的RSNE具有与AP的Beacon、Probe Response和Authentication帧中RSNE包含的相同的AKM套件、密码套件和RSN能力。如果这些字段不同，认证失败。

对于FILS共享密钥身份认证，STA以与AP构造其Key-Auth相同的方式构造一个验证器Key-Auth′。

STA将Key-Auth′与收到的帧的FILS Key Confirmation元素中的KeyAuth字段进行比较。如果不同，认证失败。

对于FILS公钥身份认证，STA使用来自FILS Public Key元素的AP（经认证的）公钥，验证KeyAuth字段中包含的签名是否与AP声称的对以下级联的签名相对应：

— AP的公钥Diffie-Hellman值gAP；

— STA的公钥Diffie-Hellman值gSTA；

— AP的现时值ANonce；

— STA的现时值SNonce；

— AP的BSS的BSSID AP-BSSID；

— STA的MAC地址 STA-MAC。

按此顺序，根据所使用的签名方案。此外，AP根据IETF RFC 5280中检查证书和证书链的过程检查证书链中的所有证书。如果这些验证中任何一个失败，认证失败。

如果认证被判定为失败，ICK、PTK-KEK、PMK和TK应被不可恢复地删除，STA应放弃该交互。否则认证成功，STA和AP应不可恢复地删除通过使用FILS共享密钥身份认证方案（12.11.2.3）或FILS公钥身份认证方案（12.11.2.4）执行密钥建立而创建的非持久秘密密钥材料。PTK-KEK和PMK应按照12.6中的规定用于后续密钥管理。如果已知rMSK的生存期，STA和AP应将PMKSA的生存期设置为rMSK的生存期。否则，STA和AP应将PMKSA的生存期设置为dot11RSNAConfigPMKLifetime的值。

在FILS认证过程成功完成后，STA应处理(Re)Association Response帧中的Key Delivery元素。STA安装GTK和GTK RSC，如果启用了管理帧保护则安装IGTK和IGTK RSC；如果Key Delivery元素中存在BIGTK且dot11BeaconProtectionEnabled为真，则安装BIGTK和BIGTK RSC；如果Key Delivery元素中存在WIGTK且dot11RSNAWURFrameProtectionActivated为真，则安装WIGTK和WIGTK RSC。

12.11.2.7  FILS的AEAD密码模式（AEAD cipher mode for FILS）

FILS身份认证使用AEAD（认证加密与关联数据）密码模式来保护(Re)Association Request/Response和EAPOL-Key帧。AEAD密码模式由特定FILS协商AKM决定。

当协商的AKM是00-0F-AC:14或00-0F-AC:16时使用AES-SIV-256，当协商的AKM是00-0F-AC:15或00-0F-AC:17时使用AES-SIV-512。

附录A  术语对照表

下表按第12.11节中出现的英文术语整理其中文译名。缩略语与“说明”列给出该术语在本节中的含义或约定译法。

| 英文术语 | 中文译名 | 说明 / 全称 |
| --- | --- | --- |
| FILS | 快速初始链路建立 | Fast Initial Link Setup |
| Authentication for FILS | FILS身份认证 | 本节主题 |
| STA / non-AP STA | 站点 / 非AP站点 | Station / non-AP Station |
| AP | 接入点 | Access Point |
| BSS / PBSS | 基本服务集 / 个人基本服务集 | Basic Service Set / Personal BSS |
| RSNA | 鲁棒安全网络关联 | Robust Security Network Association |
| Authentication frame | 认证帧 | 帧类型 |
| Association Request / Response frame | 关联请求 / 响应帧 | (Re)Association 带括号表示“关联/重新关联” |
| (Re)Association Request / Response | （重新）关联请求 / 响应 | 重关联场景 |
| PFS | 完美前向保密 | Perfect Forward Secrecy |
| finite cyclic group | 有限循环群 | 域参数定义 |
| ephemeral public / private key | 临时公钥 / 私钥 | Ephemeral key |
| nonce | 现时值（一次性随机数） | 随机16字节 |
| TTP | 可信第三方 | Trusted Third Party |
| rRK | 根重认证密钥 | root re-authentication key，IETF RFC 6696 |
| rMSK | 根重认证主会话密钥 | EAP-RP 派生出的共享秘密 |
| EAP-RP | EAP重认证协议 | EAP Re-authentication Protocol，RFC 5295/6696 |
| EAP-Initiate/Reauth | EAP发起/重认证分组 | EAP-RP 报文 |
| EAP-Finish/Reauth | EAP完成/重认证分组 | EAP-RP 报文 |
| PMK | 成对主密钥 | Pairwise Master Key |
| PMKSA | 成对主密钥安全关联 | Pairwise Master Key Security Association |
| PMKSA caching | PMKSA缓存 | 复用已缓存PMKSA |
| PMKID | PMK标识符 | PMK Identifier |
| PTK | 成对临时密钥 | Pairwise Transient Key |
| PTKSA | 成对临时密钥安全关联 | Pairwise Transient Key Security Association |
| ICK | 完整性校验密钥 | Integrity Check Key |
| PTK-KEK | PTK密钥加密密钥 | PTK Key Encryption Key |
| TK | 临时密钥 | Temporal Key |
| GTK / IGTK / BIGTK / WIGTK | 组临时密钥 / 完整性组临时密钥 / 信标完整性组临时密钥 / WUR完整性组临时密钥 | Group / Integrity Group / Beacon Integrity Group / WUR Integrity Group Temporal Key |
| KDK | 密钥派生密钥 | Key Derivation Key |
| WTK | WUR临时密钥 | WUR Temporal Key |
| KDF / PRF | 密钥派生函数 / 伪随机函数 | Key Derivation Function / Pseudo-Random Function |
| HMAC | 基于散列的报文认证码 | HMAC-Hash 用于构造验证器 |
| AEAD | 认证加密与关联数据 | Authenticated Encryption with Associated Data |
| AAD | 附加认证数据 | Additional Authenticated Data |
| AES-SIV | AES合成初始化向量 | AEAD 密码模式，SIV-256 / SIV-512 |
| AKM | 认证与密钥管理套件 | Authentication and Key Management |
| RSNE / RSNXE | 鲁棒安全网络元素 / RSN扩展元素 | Robust Security Network Element / RSN Extended element |
| FILS Indication element | FILS指示元素 | 信标/探测响应/发现帧中通告能力 |
| FILS Session element | FILS会话元素 | 标识FILS会话 |
| FILS Nonce element | FILS现时值元素 | 承载nonce |
| FILS Key Confirmation element | FILS密钥确认元素 | KeyAuth 字段 |
| FILS Public Key element | FILS公钥元素 | 承载(经认证的)公钥 |
| Key Delivery element | 密钥交付元素 | 承载GTK/IGTK/BIGTK/WIGTK及PN |
| Wrapped Data element / field | 封装数据元素 / 字段 | 封装EAP-RP分组 |
| FFE | FILS有限元素 | FILS Finite Element，承载临时公钥 |
| Finite Cyclic Group field | 有限循环群字段 | 标识所选群 |
| Beacon frame | 信标帧 | — |
| Probe Response frame | 探测响应帧 | — |
| FILS Discovery frame | FILS发现帧 | — |
| Realm Identifier | 域标识符 | AP通告的域 |
| HESSID | 同构扩展服务集标识符 | Homogeneous Extended Service Set Identifier |
| ANQP | 接入网络查询协议 | Access Network Query Protocol |
| Authentication Server | 认证服务器 | 处理EAP-RP的服务器 |
| RADIUS / Diameter | RADIUS / Diameter协议 | 认证服务器通信协议 |
| Status Code | 状态码 | 如15/53/77/112/113 |
| Authentication algorithm number | 认证算法号 | 4/5/6 对应FILS各模式 |
| scalar-op | 标量运算 | 群运算 |
| Diffie-Hellman exchange | Diffie-Hellman交互 | 密钥协商 |
| DHss | Diffie-Hellman共享秘密 | 临时DH共享密钥 |
| digital signature | 数字签名 | RSA/DSA/ECDSA |
| X.509v3 certificate | X.509v3证书 | 证书链校验 |
| certificate chain | 证书链 | 按RFC 5280校验 |
| key establishment / key derivation | 密钥建立 / 密钥派生 | — |
| key confirmation | 密钥确认 | 用(Re)Association帧完成 |
| key reinstallation attack | 密钥重装攻击 | 需防护的攻击 |
| OCVC / OCI element | 工作信道验证能力 / 工作信道信息元素 | Operating Channel Validation Capability / OCI |
| WUR | 唤醒接收机 | Wake-Up Receiver |
| FT / MPMK | 快速转换 / 移动域主PMK | Fast Transition / Mobility Domain PMK |
| Open System | 开放系统 | 认证算法号0 |
| EAPOL-Key frame | EAPOL-Key帧 | 802.1X 密钥帧 |